Camera 调试学习总结:

此文档主要是针对MTK6577&6589平台 ，RAW格式Camera效果调试的方法的学习总结.

一：调试流程（New Sensor,New Lens）：

a.完整调试流程，针对不同Sensor，不同Lens的情况调试流程如下：

一定要按照此顺序进行调试，否则相互间相互影响，可能前功尽弃。

OB ：主要是通过软件检查接受到的数据是否正常。

Shading：（镜头阴影补偿 Lens Shading Compensation）防止暗角，保证中心和周边颜色一致。

AWB (Auto White Balance) 在任何色温下通过调节RGB的增益把白色物体还原为白色。

EE/NR：Noise/Sharpness的权衡。

饱和度：正常光线下饱和度可以使图像的色彩鲜明。

对比度：使图像的亮度层次分明。

b.流程里面部分调试，比如相同Sensor，不同lens；

可以在之前调试的基础上进行代码优化调试，具体修改部分如上图所示。

C. 针对客户的喜好进行调试;

已经调试好的参数，根据客户的不同喜好进行相关的优化调试，注意如下；

调试必须注意每个步骤之前会有相互影响，所以参数不要轻易改动，具体如何改动需要实际操作经验！

二；调试工具CCT相关介绍；

CCT是个影像调试工具，主要用来调整预览与成像质量；

MTK提供的CCT可以进行一下工作；

使用的环境：（注意目前只支持XP系统）

使用的方法：

三; CCT基本操作;

a.安装CCT软件,如下文件直接选择安装就行；

b. 安装后打开软件，安装桌面图标如下;

c. 打开后进行config 菜单设置;

软件主要需要第二项,Register Definition File;如果直接安装在c盘：

点击Load，进入C盘CCT6575，如下：

选择open ,然后点击OK。

d. 选择Action菜单—Connect---选择USB com.

注意Support 2支持手机上有两个RAW 格式Camera。

e .连接手机，保证手机是关机状态下，稍后数秒会自动连接。

连接过程中会显示Meta Mode，然后手机直接进入预览，CCT软件会自动识别！

不过由于电脑与工具的问题，安装后很难连接成功，我使用了十几台电脑安装都不能正常连接，最好的一次是可以连接但是手机预览只能看到亮的场景，咨询MTK说还是连接的问题。

我们找来一个台式机，重装系统后只安装CCT，然后连接手机都可以正常使用！

f ,具体使用，如下截图，由于没有现在没有可以正常连接的电脑，暂时没有进行实际的操作。详细的可以参照MTK发布的相关文档。

h .参数的保存，如下截图;

四:  CCT工具具体调试相关：

- 使用CCT的CDVT进行 Sensor 验证；

主要包括Sensor Linearity 与OB两方面特性；

确认Sensor Exposure&Gain Linearity,如果Sensor Linearity不佳会出现AE不稳；

确认OB稳定，否则画面容易出现两亮暗色较不同，或是Preview/Capture 亮度不一致。

具体过程需要相应测试环境（DNP箱或者背光板或者全黑环境）。

使用过程如下图：

测试流程；

Exposure  Linearity期望的结果：

理想的Sensor，Exposure Time 对应Sensor Output 应该是笔直的线性。

Gain  Linearity期望的结果：

理想的Sensor，Gain 对应Sensor Output 应该是笔直的线性。

OB Stability期望的结果：（关于OB的详细介绍请参考MTK文档）

OB四个Caannel（R Gr Gb B）的值彼此间可以不同，但是不同的Sensor Sensitivity设定，相同Channel 的OB值必须相同。

- Shading Tuning： 阴影补偿。

MTK提供三组Shading Table，可依据需求分别对高中低三种不同色温作调试。

如何进行Shading调试：

a.使用均匀光源环境（使用DNP加上不同色温的滤光片，DNP本身就是均匀的光源环境），

b.将手机靠近光源，

c.使用CCT开始调试。

注意不同的色温使用不同的光源，要使用MTK建议的光源。

否则调试色温切换时会有颜色断层，色彩不连续的情况。

MTK shading Table 最多可以区分三组色温：

高色温：D75/D65

中色温：DNP/TL84/CWF

低色温：A/Horizon

Shading 具体过程还没有实际操作,可参考MTK 文档进行操作及参数保存路径！

- AWB Tuning

MTK CCT AWB Tuing提供两大功能；

- Module AWB Light Source Area Tuning

注意调试环境必须具备下列光源，否则会影响Tuning的正确性

- D75

- D65

- DNP

- CWP

- TL84

- A

- Horizon

- AWB Preference Tuing

CCT可调整各个色温的喜好色偏，例如黄光下可以偏黄而不是全白。

AWB Tuning 具体过程还没有实际操作,可参考MTK 文档进行操作及参数保存路径！

- AE Tuning：

影像亮度，由Shutter（曝光时间），ISO（Gain值），Apeture(光圈)和环境亮度决定。

AE Pline Table的用途，在于决定特定环境亮度，使用多少的Shutter和ISO。

AE Pline Table差异的目的，主要用于不同的场景。（比如动态与静态）

比如：

动态场景：物体移动，当环境亮度降低时，不延长曝光时间，而是先增大ISO；

静态场景：物体静止，当环境亮度降低时，先延长曝光时间，然后在考虑增大ISO。

调试AE Pline Table之前，先要得到Sensor Sevice Info(MTK提供)

需要理解相关概念：

EV=AV+TV；EV：用来衡量光通亮的总和，

AV：光圈值的级数（光圈每提升一级，代表孔径缩小一级，入光亮减少）

TV：快门的级数（快门每提升一级，曝光时间减少一级，入光亮减少）

所以：AV+1（光圈变小），TV-1（快门加长），EV不变（光通亮不变）

AV+1（光圈变大），TV-1（快门缩短），EV不变（光通亮不变）

BV：环境亮度级数，环境亮度越高，BV越高

SV：Sensor感光度的级数，感光度越高，SV越高

BV+SV ：光需求的总和。

- AF  Gen Table

Focus Value: 物理上为Contrast Value,用对比值来量化主题的清晰度。

DOF： 物理上为Deep of Field(景深)，代表物距清晰的范围。

景深长，代表物距前后清晰的范围广；

景深浅，代表物距前后清晰的范围短。

问题点：AF Search Table方法与Gen AF Search Table流程（结合实际进行理解）

- AF Performance Tuning

目前消费性手机的AF均为被动式AF（利用Focus Value Curce来对焦），主要进行AF速度与精度的调试。

AF基本概念：

Single AF（SAF）：单按对焦键时，对中心的AF窗口执行一次AF。

Tounch AF（TAF）：单按屏幕时，对屏幕点的位置执行一次AF。

Multi AF （MAF）：单点对焦时，对中心的5块AF窗口执行一次AF。

=》Single AF与Tounch AF使用相同的一组参数，AF搜寻范围，AF Table,AF精度，AF速度基本相同。

=》 Multi AF虽然和Single A、FTounch AF使用相同参数，但是行为表现会有差异。

利用软件调试的文件路径及参数：

需通过实际参数的变化联系实际的效果。

- CCM（Color Correction Matrix）色彩校正矩阵，消除色彩失真，还原真实色彩。

MTK 提供在RGB Domain校正Color Correction的方法—CCM

CCM为3*3的Marix，目的为改变色彩饱和度与降低整体Color Error

可以根据参照手机拍照后倒入参数进行比对调试。

- ISP Tuning 实际相关操作如下

8 .PCA tuning

调整颜色，根据直觉，结果容易预测，使用PCA的HSV调整。

调试需要理解概念：

Color Domain：每个颜色（RGB），在HSV Domian上都有对应的坐标。

使用HSV Domian调整颜色，原因是因为比较直觉，可以分别对色调和饱和度做调整

HSV Color Domian坐标意义：H（Hue 色调），S（Saturation饱和度），V（Lumiance亮度）

调整颜色喜好，建议使用Hue&Saturation。

具体过程使用CCT软件调试